## 适用于河北省III区的绿色建筑技术

在气候方面，我省III区大部分地区属于大陆性季风气候，年平均气温13℃左右，冬季采暖系统冷负荷和夏季空调系统热负荷均较大，宜选用外保温技术、节能门窗和外遮阳技术等绿色建筑技术；廊坊北部年平均降水量在400mm以上，可根据地区气候、降雨量、水资源状况，结合项目所在地区的地形、项目投资状况等，合理选用雨水收集回用技术。

在资源方面，我省III区矿产资源丰富，但水资源较为匮乏，可加强污水处理及深度处理、中水回用以及雨水资源收集利用等方面技术的应用；该地区农业发达，秸秆、粪便等资源丰富；且在石家庄、衡水和邯郸部分地区存在地热资源，可根据当地具体情况，对地热资源进行合理开发利用；我省III区大部分地区（除沧州东部沿海地区以外）属于风能资源可利用区，沧州东部沿海地区属于风能资源较丰富区，该地区可合理对风能进行利用；年日照时数1916.4～2900h，属于太阳能资源较富带和一般带，可选用太阳能光热或太阳能光电应用。

在自然环境方面，该地区主要以平原为主，坡度较小，地势平坦，且水资源较多，可选用地源热泵技术；该地区西部以及廊坊北部以中、低山及丘陵地貌为主；部分地区拥有洼地、盆地等地貌。

在区域经济方面，该地区内国家级贫困县拥有23个，与其他省份相比，经济较为落后，因此在经济较落后农村地区，宜选用投资及运行成本低的绿色建筑技术。

通过对我省III区各行政区气候、资源和经济的共性与个性分析，得到下列适用于我省III区的绿色建筑技术：

适用于河北省III区的绿色建筑技术

| 序号 | 技术 分类 | 技术名称 | 邯郸、邢台、衡水、石家庄、沧州、保定、廊坊 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 城市 | 农村 | 平原 | 山区 | 内陆 | 沿海 |
| 1 | 节地与室外环境 | 地下空间开发利用 | √ | × | √ | × | √ | ○ |
| 2 |  | 建筑风环境模拟技术 | √ | × | — | — | — | — |
| 3 |  | 建筑光环境模拟技术 | √ | × | — | — | — | — |
| 4 |  | 建筑热环境模拟技术 | √ | × | — | — | — | — |
| 5 |  | 建筑声环境模拟技术 | √ | × | — | — | — | — |
| 6 |  | 种植屋面技术 | √ | √ | — | — | — | — |
| 7 |  | 建筑外墙垂直绿化技术 | √ | × | — | — | — | — |
| 8 | 节能与能源利用 | 建筑能耗模拟技术 | √ | ○ | — | — | — | — |
| 9 |  | 外墙外保温系统 | √ | √ | — | — | — | — |
| 10 |  | 超低能耗建筑技术 | √ | √ | — | — | — | — |
| 11 |  | CL建筑体系 | √（住） | × | — | — | — | — |
| 12 |  | 节能门窗 | √ | √ | — | — | — | — |
| 13 |  | 蓄冷蓄热技术 | √（公） | × | — | — | — | — |
| 14 |  | 高效集成冷冻站技术 | √（公） | × | — | — | — | — |
| 15 |  | 变频调速技术 | √ | ○ | — | — | — | — |
| 16 |  | 排风热回收装置 | √ | × | — | — | — | — |
| 17 |  | 太阳能光热系统 | √ | √ | — | — | — | — |
| 18 |  | 太阳能光伏发电技术 | √ | × | — | — | — | — |
| 19 |  | 太阳能空调技术 | √ | × | — | — | — | — |
| 20 |  | 土壤源热泵技术 | √ | ○ | √ | × | √ | √ |
| 21 |  | 水源热泵技术 | √ | ○ | √ | × | √ | √ |
| 22 |  | 深层地热梯级利用技术 | ○ | × | — | — | — | — |
| 23 |  | 水环热泵利用技术 | √ | × | — | — | — | — |
| 24 |  | 太阳能热泵分布式中央采暖系统 | √ | × | — | — | — | — |
| 25 |  | 生物质能利用技术 | √ | √ | — | — | — | — |
| 26 |  | 智能照明控制系统 | √（公） | × | — | — | — | — |
| 27 |  | 节能光源利用技术 | √ | √ | — | — | — | — |
| 28 |  | 电梯能量回馈技术 | √（公） | × | — | — | — | — |
| 29 |  | 分布式能源利用技术 | √（公） | × | — | — | — | — |
| 30 |  | 自然通风技术 | √ | √ | — | — | — | — |
| 31 | 节水与水资源利用 | 雨水回收利用技术 | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 32 |  | 中水回用技术 | √ | × | — | — | — | — |
| 33 |  | 分质供水技术 | √ | × | — | — | — | — |
| 34 |  | 屋面虹吸雨水排水技术 | √（公） | × | — | — | — | — |
| 35 |  | 绿化灌溉节水技术 | √ | √ | — | — | — | — |
| 36 |  | 节水型器具应用技术 | √ | ○ | — | — | — | — |
| 37 |  | 透水地面应用技术 | √ | √ | — | — | — | — |
| 38 | 节材与材料资源利用 | 固体废弃物利用技术 | √ | √ | — | — | — | — |
| 39 |  | 集成房屋技术 | √ | √ | — | — | — | — |
| 40 |  | 高强度钢筋技术 | √ | × | — | — | — | — |
| 41 |  | 高性能混凝土技术 | √ | × | — | — | — | — |
| 42 | 室内环境质量 | 新风除霾技术 | √ | × | — | — | — | — |
| 43 |  | 光导照明技术 | √ | × | — | — | — | — |
| 44 |  | 室内空气质量智能监控系统 | √ | × | — | — | — | — |
| 45 |  | 外遮阳技术 | √ | √ | — | — | — | — |
| 46 | 运营管理 | 智能建筑信息集成系统 | √（公） | × | — | — | — | — |
| 47 |  | 建筑能耗监测管理系统 | √（公） | × | — | — | — | — |
| 48 |  | 多表远程抄控系统 | √ | × | — | — | — | — |

注：1 在进行绿色建筑技术选择应用过程中，应根据当地气候、资源、经济和用途等具体情况择优运用。

2 “城市”指非农业产业和非农业人口集聚形成的较大居民点（包括按国家行政建制设立的市、县、镇）；“农村”指从事农业生产为主的劳动者聚居的地方。

3 土壤源热泵与水源热泵技术应根据当时具体情况而定。如当地水资源充足时，应选择水源热泵技术；当地水资源匮乏时，应选择土壤源热泵技术。

4 “√”表示建议使用；“○”表示选用；“×”表示不建议使用；“√（住/公）”表示仅住宅建筑/公共建筑建议使用；“—”表示该技术与此项无关。

5 表中“平原”、“山区”，“内陆”、“沿海”是分别对“城市”和“农村”的补充说明，某项技术的适用范围应由该技术所在行的所有适用范围综合确定，详见表6.注5。